УДК 53.088

Майникова Н.Ф., Рогов И.В.

Mainikova N.F., Rogov I.V.

ФГБОУ ВО "Тамбовский государственный университет", г. Тамбов

Tambov State Technical University , Tambov

Майникова Нина Филипповна – д.т.н., профессор, профессор. кафедры "Энергообеспечение предприятий и теплотехника; Рогов Иван Владимирович – к.т.н., доцент кафедры "Энергообеспечение предприятий и теплотехника".

Mainikova Nina Filippovna – doctor of engineering, Professor, Professor of the Department "Power supply and heat engineering"; Rogov Ivan Vladimirovich – candidate of technical Sciences, docent of the Department " Power supply and heat engineering ".

Влияние конечности размеров нагревателя на точность определения

теплофизических свойств материалов

The influence of the finiteness of the heater size on the accuracy of determination thermophysical properties of materials

Ключевые слова: линейный источник тепла;  математическое моделирование;  метрологический анализ; погрешность, теплопроводность

Аннотация: Рассмотрено влияние конечности размеров линейного нагревателя на погрешность определения теплофизических свойств материалов.

Key words and phrases:  linear heat source, mathematical modeling; metrological analysis; measurement error; the thermal conductivity

Abstract: The influence of final measures of heater and its heat capacity on the measurement error of materials  thermal physical characteristics is considered.

Контактные тепловые методы неразрушающего контроля (НК) позволяют определять  теплофизические свойства (ТФС) твёрдых материалов по отклику на тепловое воздействие от нагревателя определённой формы.

Рассматриваемый  метод  предусматривает тепловое воздействие на поверхность исследуемого тела, которое осуществляется с помощью линейного  нагревателя, встроенного в измерительный зонд (ИЗ). Измеряют значения  температуры  во времени ()  на заданном расстоянии от нагревателя [1].

На определение ТФС материала влияют случайные и систематические составляющие погрешности  [2, 3]. Систематические составляющие погрешности вызываются факторами: нагреватель имеет конечные размеры и обладает определенной теплоемкостью;  между нагревателем и изделием, а также между изделием и термоприёмниками существуют термические сопротивления; часть тепла, выделяющегося на нагревателе, идет на нагрев материала подложки ИЗ. Показана эквивалентность многоимпульсного линейного источника тепла и линейного источника тепла постоянной мощности в той области термограммы, которая используется для определения ТФС (на рабочем участке, соответствующем регуляризации тепловых потоков) [1]. Рассматривая не многоимпульсный источник тепла, а эквивалентный ему источник тепла постоянной мощности, модель, описывающая температурное поле при больших , имеет вид [1]

Tr,τ=q0R2λ ln4aτr2−γ ,                                           (1)

где Т – температура, оС;  q0 – мощность, выделяющаяся на единице длины нагревателя, Вт/м; λ – теплопроводность, Вт/(м К); а – температуропроводность, м2/с; γ – число Эйлера.

| Рис. 1. Тепловая схема для нагревателя в виде тонкой цилиндрической нити. | Рис. 2.Тепловая схема для нагревателя в виде узкой бесконечной полосы. |
| --- | --- |

Влияние конечности размеров нагревателя на точность определения ТФС рассмотрим для двух случаев (рис.1 и 2).

1. Нагреватель в виде бесконечной цилиндрической нити радиусом R, через боковую поверхность которой в материал подается тепловой поток q0.

Решение задачи в общем виде имеет вид [1]

Tr,τ=−2q0πλ0∞1−exp−au2τ J0urK1uR−K0urJ1uRu2J02uR+K12uRdu ,          (2)

где J0(x), J1(x) – цилиндрические функции первого рода или функции Бесселя первого рода нулевого и первого порядка, соответственно; K0(x), K1(x) – цилиндрические функции второго рода или функции Неймана .

При больших  и через мощность на единицу длины  (q0=q0πR):

Tr,τ=q0R2λ ln4aτr2−γ   и  Tr,τ=q02πλln4aτr2−γ.          (3,4)

Сравнив (4) с (1),  можем отметить их идентичность.

2. Нагреватель в виде узкой бесконечной полосы шириной 2h, через которую в исследуемый  материал подается тепловой поток q0 (рис. 2).

Tx, 0, τ=q0hFo12π12λerfh+x2hFo12+erfh−x2hFo12−                −h+x2hπFo12Ei−h+x24h2Fo−h−x2hπFo12Ei−h−x24h2Fo,            (5)

где Fo=aτh2 – число Фурье, h – ширина полосы, x – координата.

erfx=2πn=0∞−1nx2n+1n!2n+1  и    Ei−x=γ+lnx+n=1∞−xnn n!,     (6, 7)

Используя  соотношения (6) и (7), выражение для температуры  [1]:

Tx, 0, τ=q0hλπln4aτ−h+x2hlnh+x2−h−x2hlnh−x2+2−γ.

При  x >> h , учитывая, что

limh→0h+x2hlnh+x2+h−x2hlnh−x2=      =limh→0h2hlnh+x2h−x2+x2hlnh+x2h−x22=lnx2−2.

Через мощность на единицу длины нагревателя (q0=q02h):

Tx, 0, τ=q02πλln4aτ−h+x2hlnh+x2−h−x2hlnh−x2+2−γ,                (8)

выражение (8) принимает вид            Tr,τ=q02πλln4aτr2−γ

и будет эквивалентно модели (1):

Tr,τ=q02πλln4aτ−lnr2−γ.                                      (9)

Выражения (8) и (9)  в единой форме

Tr,τ=Tx,0,τ=q02πλln4aτ−C r или x ,                   (10)

где C[r (или x)] – величина, не зависящая от времени и ТФС материала,  определяющаяся конструктивными особенностями ИЗ.  Постоянные ИЗ определяются  градуировкой. Определение ТФС  материала осуществляются на рабочем участке термограммы, где реально выполняются  зависимости  (1), (8), (10) [2].

Список литературы

1. Жуков, Н.П. Многомодельные методы и средства неразрушающего контроля  теплофизических свойств  материалов и изделий / Н.П. Жуков,            Н.Ф. Майникова. – М.: Машиностроение -1, 2004. – 288 с.

#### 2. Жуков, Н.П.  Анализ погрешностей измерения теплофизических характеристик  материалов при импульсном тепловом воздействии от линейного       источника.      Часть 1.   Оценка  случайных  погрешностей / Н.П. Жуков,             Н.Ф. Майникова, И.В. Рогов // Вестник Тамбовского государственного технического университета. –  2002, Т.8, № 4. – С. 565 – 568.

3. Жуков, Н.П. Анализ погрешностей измерения теплофизических характеристик материалов  при импульсном тепловом воздействии  от линейного источника. Часть 2. Оценка систематических погрешностей / Н.П. Жуков,        Н.Ф. Майникова, И.В. Рогов // Вестник Тамбовского государственного технического университета. –  2003, Т.9, № 1. – С. 6  – 11.